Câu hỏi loại 1 điểm:

Câu 1. Trình bày phương pháp đo trực tiếp? Đinh nghĩa độ nhạy của phương tiện đo?

Phương pháp đo trực tiếp là phương pháp dùng máy đo hay các mẫu đo (các chuẩn) để đánh giá số lượng của các đại lượng cần đo. Kết quả đo chính là trị số của đại lượng cần đo.

X=a

VD: đo điện áp bằng vôn – mét, đo tần số bằng tần số - mét, đo công suất bằng oát – mét,…

Đặc điểm: đơn giản, nhanh chóng, loại bỏ được các sai số do tính toán.

Độ nhạy là tỷ số giữa độ biến thiên của tín hiệu đầu ra Y của phương tiện đo với độ biến thiên của đại lượng đo đầu vào X tương ứng.

Ký hiệu:S=dYdX

Câu 2. Trình bày phương pháp đo gián tiếp? Nêu định nghĩa mẫu và chuẩn?

Phương pháp đo gián tiếp là phương pháp mà kết quả đo không phải trị số của đại lượng cần đo, mà là các số liệu cơ sở để tính ra trị số của đại lượng này.

X=F(a1,a2,…,an)

VD: đo công suất bằng vôn – mét và ampe – mét, đo hệ số sóng chạy bằng dây đo,…

Đặc điểm: nhiều phép đo và thường không nhận biết ngay được kết quả đo.

Mẫu là phương tiện đo dùng để sao lại đại lượng vật lý có giá trị cho trước với độ chính xác cao.

Chuẩn là mẫu có cấp chính xác cao nhất. Chuẩn là phương tiện đo đảm bảo việc sao và giữ đơn vị tiêu chuẩn.

Câu 3. Vẽ sơ đồ khối máy đo thông số và đặc tính của tính hiệu?

Thiết bị biế đổi

Đầu vào

ϕ

Thiết bị chỉ thị

Mạch vào

x(t)

Nguồn cung cấp

Câu 4. Vẽ sơ đồ khối máy đo thông số và đặc tính của mạch điện?

Câu 5. Sai số là gì? Nguyên nhân gây sai số?

Sai số là giá trị chênh lệch giữa giá trị đo được hoặc tính được và giá trị thực hay giá trị chính xác của một đại lượng nào đó.

Nguyên nhân gây sai số:

- Nguyên nhân khác quan: dụng cụ đo lường không hoàn hảo, đại lượng đo được bị can nhiễu nên không hoàn toàn được ổn định,…

- Nguyên nhân chủ quan: do thiếu thành thạo trong thao tác, phương pháp tiến hành đo không hợp lý, do người đo với trình độ tay nghề chưa cao, khả năng các giác quan bị hạn chế,…

Câu 6. Sai số tuyệt đối là gì? Theo quy luật xuất hiện sai số thì có những loại sai số nào?

Sai số tuyệt đối là trị tuyệt đối của hiệu số giữa hai giá trị đo được và giá trị thực của đại lượng cần đo.

Δx=a-X trong đó a là giá trị đo đượcX là trị thực của đại lượng cần đo

Theo quy luật xuất hiện sai số thì sai số được chia làm 2 loại: Sai số hệ thốngSai số ngẫu nhiên

Câu 7. Nêu sai số tương đối chân thực và danh định?

Sai số tương đối chân thực là tỷ số giữa sai số tuyệt đối với giá trị thực của đại lượng cần đo.
δx=ΔxX,Δx là sai số tuyệt đốiX là trị thực của đại lượng cần đo1

Sai số tương đối danh định là tỷ số giữa sai số tuyệt đối với giá trị đo được

δx=Δxa,Δx là sai số tuyệt đốia là giá trị đo được(2)

Câu 8. Trình bày sai số hệ thống, nguyên nhân và cách xử lý sai số hệ thống?

Sai số hệ thống là sai số do những yếu tố thường xuyên hay các yếu tố có quy luật tác động. Nó khiến cho kết quả đo có sai số của lần đo nào cũng khác nhau ( có thể lớn hơn hay bé hơn giá trị thực của đại lượng cần đo.

Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống:

- Do dụng cụ, máy móc đo chế tạo không hoàn hảo.

- Do phương pháp đo, hoặc là do cách chọn dùng phương pháp đo không hợp lý; hoặc khi xử lý kết quả đo, khi tính toán để cho đơn giản đã tự ý bỏ qua một số yếu tố nào đấy.

- Do khí hậu, ví dụ nhiệt độ, độ ẩm khi tiến hành đo khác với điều kiện khí hậu tiêu chuẩn đã quy định trong quy trình sử dụng máy đo…

Cách xử lý sai số hệ thống:

- Loại bỏ các sai số hệ thống bằng phép cộng đại số ( có kể cả dấu), khi mà đã định lượng được giá trị của sai số hệ thống.

- Ta có thể hiệu chỉnh được, ví dụ như bằng cách chuẩn lại máy móc thiết bị đo với máy mẫu.

Câu 9. Trình bày sai số ngẫu nhiên và nguyên nhân gây sai số ngẫu nhiên?

Sai số ngẫu nhiên là sai số do các yếu tố biến đổi bất thường, không có quy luật tác động.

Nguyên nhân gây sai số là do nhiều yếu tố không biết, không khống chế được nên đã sinh ra một loạt kết đo khác nhau. Ví dụ: do điện áp cung cấp của mạch đo không ổn định, do biến thiên khí hậu của môi trường chung quanh xảy ra trong quá trình đo lường.

Câu 10. Độ nhạy của máy hiện sóng là gì?

Độ nhạy của máy hiện sóng được kí hiệu là Sy và Sx tương ứng với 2 trục toạ độ xOy: Sy= Ky.SOy, Sx=Kx.SOx Ky và Ky là hệ số khuếch đại của 2 kênh tương ứng.