DẠNG 2

Câu 2. Từ dạng phức của hệ phương trình Maxwell mô tả trường điện từ biến thiên điều hòa theo thời gian, hãy khảo sát tính chất của sóng phẳng đơn sắc, đồng nhất truyền theo phương Oz, trong môi trường đẳng hướng, tuyến tính, đồng nhất, không có nguồn ngoài.

Giả sử trong môi trường không có nguồn ngoài:

JS=0, ρs=0, Es=0, J=γE

rot H=J+iωD (7a)

Phương trình (7a) có thể viết lại:

rot H=γE+iωD=γE+iωεE=iωε-iγωE

Nếu đặt ε=ε-iγω thì rot H=iωεE với ε là độ thẩm điện phức

rot H=iωεE↔ddzHy=-iωεEx(3a)ddzHx=iωεEy(3b)0=-iωεEz→Ez=0

rot E=-iωμH↔ddzEy=-iωμHx(4a)ddzEx=iωμHy(4b)0=iωμHz→Hz=0

Đạo hàm theo z 2 vế của (4b), thay (3a) vào kết quả vừa nhận được, ta được phương trình sau:

d2Exdz2+ω2εμEx=0

Tương tự từ (4a) và (3b) cũng suy ra được:

d2Eydz2+ω2εμEy=0

Đạo hàm theo z 2 vế của (3b), thay (4a) vào kết quả vừa nhận được, ta được phương trình sau:

d2Hxdz2+ω2εμHx=0

Tương tự

d2Hydz2+ω2εμHy=0

Biểu thức giá trị tức thời của E, H:

Ext=mxe-αzcosωt-βz+ψx+nxeαzcosωt+βz+ψxEyt=mye-αzcosωt-βz+ψy+nyeαzcosωt+βz+ψyEzt=0

Hxt=-myZce-αzcosωt-βz+ψy+nyZceαzcosωt+βz+ψy  (*)Hyt=mxZce-αzcosωt-βz+ψx-nxZceαzcosωt+βz+ψxHzt=0

Từ các biểu thức trên suy ra tính chất của sóng phẳng đơn sắc truyền theo phương z:

- Vi Ez=0, Hz=0 suy ra các vector E, H của sóng phẳng vuông góc vơi phương truyền, ta nói sóng điện từ phẳng là sóng điện từ ngang TEM.

- Các số hạng thứ 1 trong biểu thức (*) mô tả sóng phẳng đơn sắc lan truyền theo phương và chiều dương trục Z, gọi là sóng thuận. Khi lan truyền biên độ giảm dần theo hàm mũ, các mặt đẳng pha dịch chuyển theo chiều (+) trục Z với vận tốc ω/β.

+ Các số hạng thứ 2 mô tả sóng phẳng đơn sắc lan truyền theo phương và chiều âm trục Z, gọi là sóng ngược. Biên độ giảm dần theo hàm mũ, các mặt đẳng pha dịch chuyển theo chiều (-) trục Z với vận tốc ω/β.

Câu 2. Từ hệ phương trình Maxwell, hãy thiết lập: dạng phức của hệ phương trình Maxwell mô  tả trường điện từ biến thiên điều hòa theo thời gian và các điều kiện biên phức.

Xét vector E:

Ex,y,z,t=Exmx,y,zcosωt+ψxx,y,zix+Eymx,y,zcosωt+ψy(x,y,z)iy+Ezmx,y,zcosωt+ψzx,y,ziz             (1)

Trong đó Exm,Eym,Ezm: biên độ (không phụ thuộc vào thời gian t)

ψx,ψy,ψz: pha ban đầu (không phụ thuộc vào thời gian t)

Theo công thức Euler eiα=cosα+isinα

1→Ex,y,z,t

=ReExmx,y,zei(ωt+ψx)ix+Eymx,y,zei(ωt+ψy)iy+Ezmx,y,zei(ωt+ψz)iz    (2)

- Ex,y,z=ReEx,y,zeiωt

- Ex,y,z=Exmx,y,zeiψxix+Eymx,y,zeiψyiy+Ezmx,y,zeiψziz  (3)

Đối với các vector khác của trường điện từ cũng được biểu diễn tương tự

∂∂tEx,y,z=iωE      4a

∂2∂t2Ex,y,z=iωiωE=-ω2E    (4b)

Từ (1), (2) và (4a) suy ra hệ phương trình Maxwell dạng phức:

rot H=J+iωD     (5a)

rot E=-iωB   (5b)

div B=0      (6a)

div D=ρ      (6b)

D=εE, B=μH, J=γE+Es=γE+Js   (7)

Các điều kiện biên:

H1x=H2xE1x=E2xμ1H1n=μ2H2nε1E1n=ε2E2n